# CHAPITRE 3 : AIDE A L’ATTERRISSAGE  La piste.

Vous aurez probablement corrigé de vous mêmes l’erreur qui s’est glissée dans le chapitre 2 : L’assiette et la valeur DIRFL ( =pente) de la fenêtre d’aide à l’atterrissage sont exprimés en degrés et non en radians.

## Préambule :

Les notions développées dans ce chapitre sont librement traduites du chapitre 12 de « See How it Flies » sur le site de  John S. DENKER ( http://www.monmouth.com/~jsd/how/ ).

N’étant pas un pilote, je ne maîtrise pas non plus les termes techniques. Je vous demande donc de m’excuser si j’utilise parfois des termes en anglais.

Les fichiers RIO (et bmp associés) doivent être placés dans un répertoire de Fly ! nommé « Flynow ». Si vous n’avez pas ce répertoire, il suffit de le créer manuellement.

Pour lancer une situation il faut utiliser la procédure « embarquement immédiat » de Fly ! en sélectionnant le fichier souhaité (EXERCICE_1 par exemple).

Les conditions de la piste, les caractéristiques et les réglages de votre appareil jouent un rôle important dans le choix de la technique qui va devoir être employée pour l’atterrissage sur piste courte ou obstruée.

## Exercices :

Quelques mises en situation ( files au format RIO ) devraient pouvoir vous permettre de vous rendre compte que l’application de la technique de base ( avec ou sans vent ) n’est pas suffisante lors des atterrissages sur piste courte, avec ou sans obstacles à franchir.

Un petit truc pour apprécier l’angle de la pente consiste à calculer la distance vous séparant de la piste en NM et votre altitude AGL. L’angle théorique sera l’altitude / (distance x 100). Par exemple à 300 ft et 1 NM de la piste vous aurez une pente de 3°. A 1000’ et 1 NM de la piste il vaut mieux refaire un tour ! (angle = 10°)

Le premier fichier « EXERCICE_3 » vous permet de tester vos capacités à analyser une situation et pratiquer un atterrissage difficile. Le début de piste est encombré par des arbres et des véhicules se déplacent dans l’axe !

D’autres exercices peuvent être tentés sur des pistes courtes : pour cela vous devriez commencer par enlever l’effet d’hélice et régler des conditions atmosphériques standard. Au fur et à mesure des entraînements vous pourrez ajouter des difficultés comme le vent de face, le vent latéral, l’effet d’hélice…etc.

Pour vous aider à apprécier vos capacités d’atterrissage sur piste courte vous pouvez utiliser la dll LandDist qui vous indique la quantité de piste utilisée lors de votre atterrissage.

Le but de la manœuvre est dans ce cas de réduire de plus en plus vos distances d’arrêt.

## Théorie :

Les atterrissages « hautes performances » peuvent être décomposés en plusieurs étapes :

- réglage de la configuration de vol,

- détermination du point de toucher des roues,

- détermination de la vitesse au moment du toucher des roues,

- usage des freins de manière appropriée.

L’usage de volets dans les atterrissages difficiles est importants :

- ils abaissent la vitesse de décrochage,

- ils freinent l’appareil,

- ils augmentent l’angle d’incidence des ailes,

- ils augmentent la traînée et les turbulences,

- mais ils perturbent aussi les réglages du trim.

L’atterrissage sur piste courte pourrait n’être en fait qu’un problème de décalage : en effet en déduisant simplement la quantité de piste utilisée avant le contact des roues de la cible normale sur la pente à 3°, on devrait pouvoir se poser dès le début de piste.

Mais la réalité est plus complexe. D’une part les pistes courtes présentent souvent des obstacles, d’autre part un atterrissage simplement décalé serait peu sécuritaire.

Pour franchir les obstacles vous aurez une pente plus importante et vous aurez par conséquent aussi une vitesse d’approche majeure. Qui dit vitesse majeure à l’atterrissage dit aussi plus grande distance pour décomposer l’atterrissage (arrondi, plané et contact) et freiner.

Dans ce cas les volets permettront de freiner l’appareil sur la pente.

Votre cible (point d’intersection de la pente et du terrain) sera au tout début de la piste ( voire en deçà). Les volets sur une pente élevée permettront de réduire la distance franchissable en plané et donc d’arriver sur cible. Dans le cas contraire ( choix d’une plus grande distance de franchissement en plané) il aurait été plutôt judicieux d’enlever les volets).

L’augmentation de l’angle d’incidence permet d’avoir un angle de pitch inférieur (assiette+incidence=AOA+pente), et donc de continuer à voir la piste tout au long de la descente « prononcée ».

L’augmentation de la traînée et des turbulence permettent de maintenir une certaine stabilité en roulis à basse vitesse.

Malheureusement, le réglage du trim pour conserver une certaine vitesse s’en trouve aussi perturbé. Il faut donc régler le trim à chaque changement de configuration, c’est à dire à chaque cran de volet sorti.

Le dernier cran n’est presque jamais utilisé en cas de piste courte. Bien évidemment il augmente encore plus l’incidence et la traînée, mais il a en fait une action très limitée sur la vitesse de décrochage. Donc, à moins d’avoir des problèmes d’énergie (cinétique et potentielle) à régler, vous préférerez  sûrement rester au dessus de la vitesse de décrochage (le dernier cran est plutôt à utiliser comme un aérofrein).

Il y a aussi d’autres avantages à se limiter avec les volets :

- Dans tous les cas de figure, le pitch au toucher sera supérieur avec moins de volets. En cas de rafale, le toucher des roues précoce après l’arrondi se fera au moins sur le train principal.

- Dans tous les cas de figure, votre vitesse sera supérieure avec moins de volets ( et vous utiliserez plus de piste), et vous conserverez un meilleur contrôle du palonnier et vous pourrez ainsi maîtriser le vent latéral.

Le contact des roues doit se faire au point optimal.

Une pente élevée ( voisine de 6° pour franchir des obstacles ) entraînerait une surconsommation de piste si on utilisait la technique habituelle d’atterrissage ( arrondi plusieurs dizaines de mètres après le début de piste, glissade en plané sur plusieurs dizaines de mètres supplémentaires et contact). Dans ce cas, une pente de 6° vous ferait perdre les premiers 500 pieds de piste ! Si en plus, vous avez besoin d’au moins 1000 pieds pour le roulage et le freinage, votre marge de sécurité sur une piste courte se trouve très réduite.

C’est pourquoi, en cas de pente élevée  et de piste vraiment très courte, vous devez viser un point bien en deçà du début de piste, et intégrer les informations suivantes :

- meilleure pente pour franchir l’obstacle ( mais inférieur à 7-8° qui devient trop contraignant). Pour maintenir 6° il vous faudrait être à 1200 ft AGL à  2 NM plus quelques 100 ft de la piste ( disons 1200’ à 2,1 NM de la piste).

- Vous devez viser votre pente plusieurs dizaines de ft en deçà du début de la piste ( cette valeur doit être appréciée en fonction de la configuration de la piste, de sa longueur et des marges de sécurité ).

Le problème avec cette technique c’est qu’elle n’est pas du tout sécuritaire. Elle doit être réservée aux cas extrêmes.

Dans tous les autres cas de piste courte ou obstruée, il convient de privilégier plutôt une zone de visée au tout début de la piste.

Les avantages sont les suivants : tout d’abord cela vous donne plus de distance par rapport aux obstacles, deuxièmement vous pouvez effectuer des approches en conservant une certaine puissance moteur. En cas de panne moteur, le fait de viser le début de piste vous facilitera le travail pour parvenir à la piste sans puissance !

Si par contre, alors que vous effectuez une approche sans puissance (pour rester sur la pente), en visant un point avant la piste, vous avez une défaillance moteur , vous n’aurez vraiment aucune possibilité d’atteindre la piste.

### Obtenir la vitesse la plus basse au moment du contact des roues

Théoriquement le POH doit vous fournir les distances d’atterrissage en fonction de votre vitesse et du vent : une estimation grossière de cette distance, consiste à élever au carré votre vitesse au moment du contact des roues.

Mais attention, un atterrissage sécurisé sur piste courte doit être un compromis entre une assez basse vitesse pour consommer le moins de piste possible, et une assez haute vitesse pour éviter le décrochage en cas de rafale soudaine et pour contrer le vent latéral. L’équilibre étant assez subtil et difficile à quantifier.

Le POH devrait vous fournir la vitesse idéale pour piste courte. Il convient dès lors de trimmer l’appareil pour cette vitesse ( plus quelques kts de sécurité pour les rafales) dès le début de l’approche et de maintenir cette vitesse tout au long de la pente malgré les conditions adverses !

Pour bien maîtriser votre vitesse à l’atterrissage il faut aussi considérer :

- la masse de l’appareil à l’atterrissage. L’AOA sera inchangé mais les KIAS seront plus bas sur le badin ( le delta en % sur la vitesse correspondra environ à la moitié du delta en % de la masse) ;

- et l’altitude. Pour des pistes en altitude la vitesse indiquée (KIAS) sera inchangée, mais la vitesse verticale et la vitesse réelle au sol (GS) seront augmentés de 2% environ par centaine de pieds au dessus du niveau de la mer.

#### Le freinage

Voici la procédure correcte pour freinage court :

- contact sur le train principal et rapidement sur la roue avant,

- rentrée des volets,

- action sur le freins,

- retrait du manche un peu à soi.

Cette technique optimise la capacité de freinage des pneus. En baissant rapidement le train avant et en retirant les volets on réduit l’AOA et on fait porter rapidement la masse sur les pneus qui peuvent ainsi avoir le maximum d’efficacité en freinage. De même en soulageant le train avant on fait porter la masse sur le train principal qui est le plus indiqué et le plus résistant au freinage.