FORMATION AUX DIALOGUES DE PROCEDURE

Châpitre 3 : la première navigation « solo »

le vol: Vol de Rennes à Redon, en VFR sans plan de vol, altimètre réglé sur le QFE au décollage et à l’atterrissage, au QNH pendant tout le vol

l'avion utilisé: le Cessna172SP  F-GLFA de l'aéroclub de Rennes Ille et Vilaine (disponible sur simvol/fly).

Les documents :

- la carte au 1:500 000 (n°OACI 941 Aéronautique France Nord-Ouest de l'IGN) pour le tracé du vol et les repères visuels

- la carte ai 1:1 000 000 (SIA France Nord-Ouest) pour noter les zones réglementées traversées

- le manuel "Complément aux cartes aéronautiques" du SIA pour noter les contraintes de traversée des zones réglementées

- La carte de VAC du terrain de départ (voir leçon précédente) et du terrain d’arrivée.

- une fiche à remplir: le "log de nav"

- la « règle de navigation »

- le dossier météo

La situation de départ : fin de la leçon n° 2. Vous allez effectuer un vol de l’aéroport de Rennes St Jacques, contrôlé H24, à l’aérodrome de Redon Bain sur Oust, non contrôlé (fréquence d’appel standard 123.5).

Vous avez préparé votre navigation sur le « log de nav ».

L’arrivée sur un terrain non contrôlé impose une procédure d’intégration spéciale (reconnaissance des lieu et du sens du vent, vérification des mouvements en cours, surveillance et information sur la fréquence standard, « chaussette d’intégration »).

Les conditions météo :

METAR : jjhhmm LFRN  jjhhmmZ  31008KT  9999  SCT040   15/10   Q1017

En clair : beau temps, vent de 8 kt dans le 310°, visibilté > 10 km, nuages rares à 4000 ft, température 15°, point de rosée 10°  QNH 1017

---------------------------- Leçon n°3: la « NAV » -----------------------------------------------

1- L’avion est au parking de l’aéroclub (il faut l’y placer avec la fonction « slew »), il es préparé (fréquences affichées, avionique réglée, VOR sur 112.8, au cap 212° )

2- dialogue: ---------------------------------------------------------

- Rennes de Fox Fox Alpha, bonjour

-Fox Alpha, Rennes, Bonjour

Rennes de Fox Golf  Papa Fox Alpha, un Cessna172 au parking de l'aéroclub, avec l'information Juliett, demande autorisation de roulage pour un vol sur Redon

-Fox Alpha, roulez point d'arrêt  Alpha 28

Fox Alpha  je roule pour  Alpha 28

--------------------------------------------------------------------------

3-  noter l'heure départ Block (lâcher des freins) pour la mise à jour du carnet de bord et de son propre carnet de vol.

4- roulage de la position parking au point d'arrêt  Alpha 28

5- pendant le roulage, vérifier les freins et les indications du coordonateur de virage:

palonnier droit, virage à droite, bille à gauche, maquette à droite, , le directionnel tourne dans le sens inverses des aiguilles d’une montre

palonnier gauche, virage à gauche, bille à droite, maquette à gauche, le directionnel tourne dans le sens des aiguilles d’une montre

mettre le manche vers le vent (pour éviter l'effet girouette)

6- au point d'arrêt, procéder aux vérifications réglementaires:

frein de parking serré

vérifications des magnétos

vérification du réchaufage carbu (pas sur le C172SP qui est à injection)

vérification qu'on ne cale pas au ralenti

tous indicateurs sur vert

volets 1 cran

enlever le frein de parking

vérifier que le PA n’est pas engagé

7- dialogue: ----------------------------------------------------------

- Fox Alpha au point d'arrêt Alpha, je suis prêt

- Fox Alpha transpondez 7022, passez sur la tour 120.5

Fox Alpha, transpondeur 7022, je passe sur 120.5, au revoir

...

Rennes tour de Fox Alpha, bonjour,

-Fox Alpha alignez vous et décollez en piste 28, vent 310° 7 à 8 Kt.

Fox Alpha, je m'aligne et je je décolle, autorisation pour un virage à gauche.

- Fox Alpha, virage à gauche autorisé, des planeurs en secteur sud.

Fox Alpha, information traffic reçue.

----------------------------------------------------------------------------

8- roulage jusqu’au seuil de piste

9- alignement, recalage du directionnel avec la boussole

10- plein gaz, manche dans le vent, tenir l'axe aux palonniers, décollage à la VR de l'appareil

11- à 300 ft sol, rentrer les volets, afficher la vitesse de montée prévue au manuel de vol

12- à 500 ft virer à gauche.

13- vous êtes seul  maître à bord.

14- prendre son cap (212°) en se calant sur l’aiguille du VOR après avoir pris un cap de convergence, régler l’altimètre au QNH (Novembre Hôtel).

15- Le vol : coup d’œil en arrière pour admirer les installation de Rennes, « log de nav » sur sa planchette posée sur les genoux, carte ouverte et pliée pour avoir une vue de tout le vol (on la maintient pliée avec des pinces de dessinateur), carte de Redon et de Rennes à portée de la main (vous êtes seul, tout est sur le siège de droite).

16- si vous vous sentez à l’aise, vous pouvez dévier du cap VOR et suivre la rivière – la Vilaine- qui paresse doucement sur votre gauche (on est en VFR que diable !). Vous aviez bien vu sur la carte qu’elle traverse Redon et que l’aérodrome est situé 3 MN avant la ville. Sur votre Log, vous avez noté des points de repère avec la distance parcourue et le temps estimé sans vent et avec vent (dossier météo) pendant le vol, vous devez contrôler vos points de passage et noter les heures afin de corriger éventuellement les heures prévues pour les points suivants.

Sur un vol court comme Rennes-Redon, un seul point à mi-chemin suffit, mais pour une première nav, les élèves en prennent souvent 2 voire 3.

La tour reprend le dialogue en sortie de CTR.

16- dialogue: ----------------------------------------------------------

Fox Alpha, passez sur l’approche 124.8, au revoir

- Fox Alpha, 124.8, au revoir

- Rennes approche de Fox Alpha, bonjour

- Fox Alpha, Rennes, contact radar, rappelez en sortie de zône.

- Fox Alpha, je rappelle sortie de zône.

A  10 mn de Redon, il faut se mettre sur la fréquence standard après avoir quitté celle de Rennes. Attention, cette fréquence sert à tous les terrains qui n’ont pas de contrôle. Vous allez donc entendre des messages (en vert dans cette leçon) qui viennet d’autres terrains, n’en tenez pas compte et faites bien précéder vos messages par le nom du terrain qui vous concerne. N’attendez pas de réponse, mais laissez passer quelques secondes avant d’enchainer sur le message suivant.

17- dialogue: ----------------------------------------------------------

Rennes de Fox Alpha, en sortie de zône

- Fox Alpha, vous pouvez quitter, bon vol, au revoir

- Fox Alpha, je quitte, merci et au revoir

Redon de Fox Alpha, Bonjour

- …

Redon, de Fox Golf  Papa Fox Alpha, un Cessna172 en provenance de Rennes, à destination de vos installations estimées dans 10 minutes, actuellement à 2500 ft Novembre Hotel, je vous rappelle en vue.

- La Flèche de Zoulou Tango, dernier virage

- Ancenis, de Fox  Papa India, je m’aligne et je décolle

- …

----------------------------------------------------------------------------

17- quand vous êtes en vue des installations de Redon (ce qui n’est pas si évident que cela la première fois):

18- dialogue: ----------------------------------------------------------

Redon de Fox Alpha, en vue des installations, je rappelle vertical pour une intégration

- …

----------------------------------------------------------------------------

19- régler son altimètre au QFE qu’on a calculé en retranchant du QNH donné à Rennes (ATIS) 8 hpa comme indiqué sur la carte VAC. Quand on est en QFE, ce ne sont plus des altitudes (référence niveau de la mer), mais des hauteurs (référence sol)

Il faut se présenter à la verticale du terrain à 500 ft minimum au dessus de la hauteur du tour de piste (sans indication sur la VAC, c’est 1000 ft) pour vérifier le sens du vent avec la manche à air et choisir le sens d’atterrissage en piste 05 ou en piste 23.

C’est au point 1 noté sur la carte VAC que se prend cette décision. Le vent venant de secteur nord-ouest, c’est donc en piste 23 que se fera l’atterrissage.

20- dialogue: ----------------------------------------------------------

Redon de Fox Alpha, vertical installations, je commence l’ intégration pour la 23

- …

----------------------------------------------------------------------------

21- l’intégration :

-     à partir du point 1, vous suivez l’axe de la piste face au vent (vers le seuil 05)

- au seuil 05, (point 2) vous prenez un cap (vers le sens du tour de piste repéré sur la VAC) de plus 45° vers la droite par rapport au cap de la piste (ce qui donne 273°), pendant 1 minute. Vous amorcez votre descente pour vous mettre à la hauteur de tour de piste (1000 ft à Redon)

- Au bout de cette minute, fous faites un 180° pour reprendre un cap inverse (183°) jusqu’à l’entrée dans le tour de piste

- A l’entrée dans le tour de piste (point 3), vous prenez le cap 048° pour faire votre circuit standard 1000 ft comme dans les leçons précédentes.

22- dialogue: ----------------------------------------------------------

Redon de Fox Alpha, début de vent arrière main droite 23

- …

Redon de Fox Alpha, début de base main droite 23

- …

Redon de Fox Alpha, en base 23

- …

Redon de Fox Alpha, en finale 23 pour un complet, j’atterris.

- …

Redon de Fox Alpha, piste dégagée, je coupe la fréquence, au revoir

- …

----------------------------------------------------------------------------

23- vous êtes arrivé au parking, effectuer toutes les actions habituelles de fin de vol, n’oubliez pas de noter vos heures sur les carnets de bord et de vol.

Il ne vous reste plus qu’à aller à l’aéroclub pour vous aquitter de la taxe d’atterrissage et faire connaissance des pilotes du Pays de Redon devant un verre (pas d’alcool !).

24- pour le retour, à vous de jouer !